ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від 25 січня 2018 року № 650-VII

(XXXIII сесія VII скликання)

РАЙОННА ПРОГРАМА

модернізації систем централізованого теплопостачання міста Красноград

та сіл Піщанка, Наталине, Улянівка і Хрестище Красноградського району

по забезпеченню скорочення споживання природного газу на 2018-2020 роки

м. Красноград - 2018

ПАСПОРТ

Районної програми модернізації систем централізованого теплопостачання міста Краснограда та сіл Піщанка, Наталине, Улянівка і Хрестище Красноградського району по забезпеченню скорочення споживання природного газу на 2018–2020 роки

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Красноградська районна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Закон України «Про теплопостачання», постанова КМУ від 06.08.2014р. №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» |
| 3. | Розробник Програми | Красноградська районна державна адміністрація |
| 4. | Співрозробники Програми | Красноградське підприємство теплових мереж |
| 5. | Відповідальний виконавець | Красноградська районна державна адміністрація |
| 6. | Учасники Програми | Красноградське підприємство теплових мереж Красноградська районна державна адміністрація, Красноградська районна рада |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2018-2020 рік |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних Програм) | Державний бюджет, місцевий бюджет (в т.ч. районний) |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 38997,0 тис.грн. (за рахунок коштів державного бюджету, місцевого бюджету, а також інших джерел не заборонених законодавством). |

ВСТУП

Зростання цін на природний газ спричинює необхідність впровадження нових технологій, які повинні забезпечити скорочення споживання природного газу.

Таким чином, головною рушійною силою розвитку системи теплозабезпечення стає зниження рівня споживання природного газу за рахунок підвищення ефективності його використання шляхом заміни або реконструкції обладнання, впровадження нових технологій, розвитку систем теплопостачання на базі розширення використання електричної енергії, вторинних теплових енергетичних ресурсів (ВТЕР) тощо.

Комплекс заходів по енергозбереженню повинен бути зорієнтований на:

- розширення масштабів використання енергоефективних технологій, а також реалізацію комплексу додаткових технологічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання первинного палива і енергії;

- забезпечення реалізації міжгалузевих енергозберігаючих заходів (використання вторинних енергоресурсів, впровадження систем обліку і контролю за використанням енергоресурсів тощо);

- реалізація комплексу організаційних, правових і економічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності енергозберігаючої політики (цілеспрямовані інвестиції, система управління, економічні і правові заходи по регламентуванню енерговикористання).

На сучасному етапі розвитку сьогодні комунальна енергетика знаходиться в кризовому стані, обумовленому моральним і фізичних зносом технологічного обладнання.

Відповідно до постанови КМУ від 06.08.2014р. №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», підвищення ролі та функціональних можливостей міст у подальшому розвитку регіонів повинно бути забезпечено шляхом розвитку інфраструктури районів, зокрема залучення інвестицій у будівництво та/або реконструкцію інфраструктури (теплопостачання).

Районна програма модернізації систем централізованого теплопостачання міста Краснограда та сіл Піщанка, Наталине, Улянівка і Хрестище Красноградського району по забезпеченню скорочення споживання природного газу на 2018-2020 роки (далі Програма) спрямована на вирішення проблеми її підтримки і сталого розвитку інфраструктури (теплопостачання) району.

При розробці Програми враховано стан комунальної теплоенергетики регіону, обсяги теплової енергії, що виробляється теплопостачальним підприємством та ККД котлів. Наводиться довжина теплових мереж у двотрубному обчисленні, а також визначається їх частка, що перебувають у зношеному та аварійному стані. Оцінюється потенціал енергозбереження, який може бути реалізований в короткий термін при модернізації діючих об’єктів комунальної теплоенергетики і використанні вторинних енергетичних ресурсів.

I. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми, основаної на розвитку інфраструктури району (теплопостачання) і впровадженню швидкоокупних технологій, є:

- підвищення ефективності і надійності функціонування комунальної енергетики району шляхом модернізації існуючого теплогенеруючого обладнання та впровадження сучасних енергоефективних технологій і устаткування на засадах сталого розвитку;

- підвищення енергонезалежності конкретних об’єктів і галузей економіки району в цілому за умови впровадження енергозберігаючих заходів в діючому енергообладнанні, введення нових потужностей і залучення в енергобаланс вторинних поновлюваних енергоресурсів.

Основним завданням програми є модернізація існуючого теплогенеруючого обладнання, заміна застарілих котлів і реконструкція малоефективних котлів, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, напрацювання нових технологічних схем і технічних рішень на пілотних об’єктах з подальшим впровадженням передового досвіду на комунальних підприємствах регіону. Програма передбачає послідовний перехід тепломереж на попередньо ізольовані труби.

За рахунок виконання приведених вище заходів забезпечити економію паливо-енергетичних ресурсів, в першу чергу, природного газу не менше 15-20% відносно базової витрати. Рішення цього завдання повинно привести до зниження собівартості теплової енергії і до підвищення рентабельності котелень.

II. Заходи щодо виконання та очікувані результати

Засобом розв’язання проблеми є впровадження нових енергоефективних і екологічно чистих технологій і обладнання для комунальної теплоенергетики. В першу чергу це:

- встановлення нових котлоагрегатів та/або мало витратна модернізація діючих котлів;

- утилізація теплоти викидів димових газів;

- використання нових ефективних пальників;

- впровадження нових ефективних видів теплоізоляції з екологічно чистих матеріалів;

- використання сучасних приладів теплового обліку, систем контролю теплових мереж, контролю, управління і автоматизації теплогенеруючих об’єктів;

- вивчення перспектив використання нетрадиційних видів палива;

- зниження екологічного навантаження на навколишнє середовище.

Заходи по скороченню витрат газу на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії базуються на висновках після обстежень джерел теплової енергії та теплових мереж Красноградського підприємства теплових мереж.

2.1. Застосування технології утилізації теплоти відхідних газів котлоагрегатів ТВГ - 8М на котельних по вул. Московська, 45 Е,            вул. Лермонтова, 67, м. Красноград.

При роботі котлів ТВГ-8М втрати тепла з відхідними газами досягає 17-18%, в т.ч. 7-8% це тепло, що виноситься в димову трубу, а 10% - прихована теплота пароутворення водяної пари, що міститься у відхідних газах з температурою 140-1600С.

Для реалізації цієї технології доцільно застосувати по одній теплоізоляційній установці ГІК-2-102 Ш на вказаних котельнях. Очікуваний коефіцієнт корисної дії котлів з утилізаторами складатиме 95-97%. При цьому загальний технологічно доступний потенціал енергозбереження з урахуванням підключеного до котельних теплового навантаження складає:

котельня по вул. Лермонтова, 67 - 151 т.у.п./рік;

котельня по вул. Московська, 45 Е - 109 т.у.п./рік.

Економічна ефективність впровадження теплоутилізаційних технологій на двох котлоагрегатах ТВГ-8М:

- загальні капітальні вкладення – 6000,0 тис.грн.;

- загальна економія газу - 293,5 тис. м3/рік;

- очікуваний термін окупності витрат - 2,8 роки.

2.2. «Реконструкція системи газопостачання із заміною існуючого обладнання котельні по вул. 8 Березня, 24 с. Піщанка, Красноградського району Харківської області»

Коефіцієнт корисної дії котельні по вул. 8 Березня, 24 с. Піщанка з морально та фізично зношеними котлами НІІСТУ-5 складає 72-75%. Експлуатуються понад 35 років. Станом на 01.01.2018 підприємством розроблена проектно-кошторисна документація «Реконструкція системи газопостачання із заміною існуючого обладнання котельні по                      вул. 8 Березня, 24 с. Піщанка, Красноградського району Харківської області». Проектом передбачено заміна 3-х котлів НІІСТУ-5 на три котли марки Viessman типу Vitoplex200, ККД складе не менше 92%.

Економічна ефективність заміни котлів НІІСТУ-5 на котельні по          вул. 8 Березня, 24 с. Піщанка:

- загальні капітальні вкладення – 6860,0 тис.грн.;

- загальна економія газу – 88,2 тис. м3/рік;

- очікуваний термін окупності витрат - 10 років.

2.3. Впровадження заходів з реконструкції систем газопостачання з заміною існуючого обладнання (заміна застарілих котлів на сучасні) доцільно для 3-х котелень:

- котельня по вул. Полтавська, 3А (2 котла – експлуатуються понад 35 років);

- котельня по вул. Бєльовська, 18 (2 котла – експлуатуються понад 41 рік);

- котельня по вул. Центральна, б/н с. Піщанка (2 котла – експлуатуються понад 37 років).

2.4. Модернізація котлів ТВГ-8М на котельних по                                 вул. Лермонтова, 67, вул. Московська, 45 Е

Термін експлуатації котлів котельні по вул. Лермонтова, 67 складає 39-44 років, котельні по вул. Московська, 45 Е - 33 роки. Нормативний термін експлуатації котлів вказаного типу 20 років.

Вартість модернізації котлів у декілька разів нижча повної їх заміни новими котлами.

Модернізація котлів ТВГ-8М передбачає комплексне:

- застосування регуляторів частоти обертання (РЧ, РЧС) асинхронних електродвигунів для автоматизації вентиляторів, димососів, рециркуляційних насосів;

- застосування стаціонарних газоаналізаторів виміру О2 і СО2 з виводом сигналів на автоматику горіння;

- заміна застарілої автоматики регулювання та безпеки;

- заміна частини труб поверхонь нагріву котлів.

Загальні капітальні вкладення модернізації двох котлів ТВГ-8М - 4850,0тис.грн.

Очікувана економія газу – 150,4 тис. м3/рік.

Очікуваний термін окупності витрат – 3,2 роки.

2.5. Заходи з підвищення ефективності (зменшення витрат) доставки (транспортування) твердого палива (пелети та інше)

У зв’язку з виконанням заходів по заміщенню природного газу, Красноградське ПТМ має дві котельні, які використовують для виробництва теплової енергії альтернативне паливо – пелети. Для стабільної та зручної доставки та розвантаження пелет в опалювальному періоді виникла необхідність придбання автомобіля зі змонтованим краном-маніпулятором, (вантажопідйомність - 6 тонн, висота підйому - 7 м) – орієнтовна вартість 2500,0 тис.грн.

ІІІ. Зменшення втрат при транспортуванні теплової енергії.

При загальній довжині теплових мереж підприємства 18,79 км, 16,4 км мають низько ефективну теплову ізоляцію з терміном ізоляції понад 20 років. Низька ефективність теплової ізоляції трубопроводів теплових мереж призводить до значних втрат теплової енергії при транспортуванні до споживача.

3.1. Поточний ремонт та заміна окремих ділянок теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб ППУ загальною довжиною  1,460 км у двотрубному вимірі.

- зменшення споживання природного газу підприємством-67,1тис.м3/рік;

- вартість впровадження 3287,0 тис.грн.

IV. Значна частина споживачів розташована відносно далеко від джерел теплопостачання і при нормальному стані теплової ізоляції трубопроводи теплових мереж мають втрати більше 18% (по відношенню до загальної кількості спожитого тепла).

На підставі даних, наведених в таблиці, доцільно реалізувати наступні технічні рішення:

| №з/п | Споживач | Котельня (адреса) | Протяж- ність теплово-го вводу, м | % втрат | Втрати теплової енергії за рік, Гкал | Економія природного газу за рік, тис.м3 (за рахунок зменшення втрат теплової енергії) | Корисно спожито теплової енергії / природного газу за рік, Гкал/ тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Навчально-виховний комплекс № 2 вул.Благовіщенська,57Б | вул. Московська, 45Е, м. Красноград | 457,0 | 39,3 | 147,15 | 23,9 | 374,297/ 60,788 |
| 2 | Дитячий навчальний заклад № 5, вул. Лермонтова, 54 | вул. Соборна, 61 м. Красноград | 237,0 | 18,4 | 78,83 | 12,8 | 428,271/ 69,638 |
| 3 | Красноградський коледж комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» з ж/б № 8 по вул. Харківська | вул. Московська, 45Е, м. Красноград | 410,0 | 19,4 | 115,83 | 18,8 | 597,713/ 97,072 |
| 4 | Амбулаторія с. Піщанка, вул. Центральна, 8 | вул. Центральна, б/н, с. Піщанка | 224,0 | 75,4 | 57,83 | 9,9 | 76,648/ 13,120 |
| 5 | НКВ (мол. класи) с. Піщанка вул. Центральна | вул. 8 Березня, 24 с. Піщанка | 440,0 | 79,0 | 118,96 | 19,3 | 150,641/ 24,487 |
| 6 | ж/б № 7, 8, 9, 12, 14, с. Дослідне | вул. Наукова, б/н с. Дослідне | 868,0 | 37,3 | 189,78 | 38,8 | 508,378/ 103,902 |
| 7 | ж/б № 67, 69 вул. Свято-Троїцька, с. Наталине | вул. Свято-Троїцька, 16, с. Наталине | 376,0 | 30,9 | 95,01 | 15,4 | - |
| 8 | ж/б. № 86 вул. Горького, 86 | вул. Лермонтова, 67 м. Красноград | 180,0 | 33,6 | 47,05 | 7,6 | - |
|  | Всього: |  | 3192,0 |  | 850,44 | 146,5 |  |

4.1. Встановлення міні-котельні з газовими котлами на території навчально-виховного комплексу № 2 (НВК № 2)

- орієнтовна вартість впровадження 1800,0 тис. грн.

4.2. Встановлення газових котлів в існуючій будівлі  на території дитячого навчального закладу №5

- орієнтовна вартість впровадження 800,0 тис. грн.

4.3. Встановлення газових котлів в існуючій будівлі котельні Красноградського коледжу комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

- орієнтовна вартість впровадження 2600,0 тис. грн.

4.4. Реконструкція внутрішньобудинкової системи опалення будівлі  Піщанської амбулаторії зі встановленням газових котлів в існуючих приміщеннях.

- орієнтовна вартість впровадження 1000,0 тис. грн.

4.5. Встановлення міні-котельні з газовими котлами на території НВК (мол. класи) с. Піщанка

- орієнтовна вартість 1800,0 тис. грн.

4.6. Встановлення двох міні-котельних в с. Дослідне замість існуючої котельні по вул. Наукова, б/н с. Дослідне

- орієнтовна вартість 2800,0 тис. грн.

4.7. Переведення споживачів на індивідуальне та поквартирне опалення. Проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи та надання населенню дозволу на облаштування квартир індивідуальним опаленням, що проживає в багатоквартирних житлових будинках:

- №86 по вул. Горького,

- №1 по пров. Б.Хмельницького та №4 по пров. Шкільному в с. Піщанка,

- №69 та №67 по вул. Свято-Троїцька с. Наталине, які забезпечуються тепловою енергією від котельних Красноградського ПТМ.

- скорочення споживання природного газу підприємством -          146,5 тис.м3/рік за рахунок повного усунення втрат теплової енергії в теплових мережах і більш високий коефіцієнт корисної дії індивідуальних котлів.

5. Ефективність Програми

Дана Програма передбачає заходи зі зменшення обсягів використання природного газу котельними Красноградського району за рахунок:

- заходів з реконструкції котельних;

- заходів з ремонту теплових мереж;

- заходів зі встановлення міні-котельних.

Економічно доцільний потенціал зменшення споживання природного газу Красноградським підприємством теплових мереж та бюджетними установами Красноградського району складе 770,1 тис.м3:

| № з/п | Заходи | Адреса впровадження заходу | Обсяг фінансу-вання, тис.грн. | Еконо-мія палива, тис.м3 | Очікувані терміни окупності/ рік впровад ження |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застосування технології утилізації теплоти відхідних газів | Котельні по вул. Московська, 45е, Лермонтова, 67, м. Красноград | 6000,0 | 293,5 | 2,8 роки/ 2020 рік |
| 2. | Реконструкція системи газопостачання із заміною існуючого обладнання котельні по вул. 8 Березня, 24 с. Піщанка Красноградського району Харківської області | Котельня по вул. 8 Березня, 24 с. Піщанка | 6860,0 | 88,2 | 10 років/ 2018 рік |
| 3. | Реконструкція системи газопостачання із заміною існуючого обладнання котельні по вул. Бєльовська, 18 м. Красноград, Харківської області | Котельня вул. Бєльовська, 18, м. Красноград | 2310,0 | 12,6 | 20 років/ 2018 рік |
| 4. | Реконструкція системи газопостачання із заміною існуючого обладнання котельні по вул. Полтавська, 3а м. Красноград Харківської області | Котельня вул. Полтавська, 3а, м. Красноград | 2450,0 | 21,7 | 16 років/ 2018 рік |
| 5. | Модернізація котлів ТВГ-8М | Котельні по вул. Московська, 45е, Лермонтова, 67, м. Красноград | 4850,0 | 150,4 | 3,2 роки/ 2020 рік |
| 6. | Реконструкція системи газопостачання із заміною існуючого обладнання котельні по вул. Центральна, б/н, с. Піщанка Красноградського району Харківської області | вул. Центральна, б/н, с. Піщанка Красноградського району | 2300,0 | 11,5 | 20 років/ 2019 рік |
| 7. | Поточний ремонт та заміна окремих ділянок теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб ППУ м. Красноград (придбання матеріалів) | Теплові мережі підприємства м. Красноград протяжністю 1,460 км у двотрубному вимірі | 3287,0 | 67,1 | 7 років/ 2018-2020 роки |
| 8. | Поточний ремонт окремих ділянок теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб ППУ, с. Наталине, Красноградський район (придбання матеріалів) | Теплові мережі підприємства с. Наталине Красноградського району протяжністю 0,1025 км у двотрубному вимірі | 140,0 | 1,6 | 12,5 років/ 2019 рік |
| 9. | Встановлення міні-котельні з газовими котлами НВК №2 | вул. Благовіщенська,57Б, м. Красноград | 1800,0 | 23,9 | 7,6 років/ 2019 рік |
| 10. | Встановлення газових котлів в існуючій будівлі на території ДНЗ № 5 | вул. Лермонтова, 54, м. Красноград | 800,0 | 12,8 | 6,3 роки/ 2019 рік |
| 11. | Встановлення газових котлів в існуючій будівлі котельні Красноградський коледж комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради | вул. Московська, 47 м. Красноград | 2600,0 | 18,8 | 14 років/ 2018 рік |
| 12. | Реконструкція внутрішньобудинкової системи опалення будівлі Піщанської амбулаторії зі встановленням газових котлів в існуючих приміщеннях | вул. Центральна, 8 с. Піщанка Красноградського району | 1000,0 | 9,9 | 10 років/ 2019 рік |
| 13. | Встановлення міні-котельні з газовими котлами на території НВК (мол. класи) с. Піщанка | вул. Центральна с. Піщанка Красноградського району | 1800,0 | 19,3 | 9,3 роки/ 2019 рік |
| 14. | Встановлення двох міні-котельних в с. Дослідне замість існуючої котельні по вул. Наукова, б/н, с. Дослідне, Красноградського району Харківської області | вул. Наукова, с. Дослідне, Красноградського району | 2800,0 | 38,8 | 10,3 роки/ 2019 рік |
|  | Всього: |  | 38997,0 | 770,1 |  |

6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування завдань, визначених Програмою, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевого бюджету, а також інших джерел не заборонених законодавством.

7. Механізм управління та контролю за виконанням Програми

Організаційне супроводження виконання Програми здійснює Красноградська районна державна адміністрація.

Про хід виконання Програми районна державна адміністрація щорічно до                         1 лютого звітує на сесії районної ради.

Обговорення стану та проблем реалізації Програми проводиться на сесії районної ради, колегії райдержадміністрації, координаційних нарадах.

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                               К. Фролов